Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost


	 FORMDROPDOWN 
      

	[image: image1.jpg]Dopravni podnik
hlavniho mésta Prahy




	 FORMDROPDOWN 
  31-2010-06

	Provádění denní kontroly a ošetření autobusu řidičem v JPA a JSVA

	Účinnost  FORMDROPDOWN 
:
	15. března 2013

	Závaznost:
	 FORMDROPDOWN 
130000, 230000

	Zrušuje se:
	POK 31-2010-05

	Zpracovatel:
	131000 - Jaroslav Koudela

	Spolupracující útvary:
	230100

	Schvalovatel:
	Václav Jelínek, vedoucí JPA, Jan Lebeda, vedoucí JSVA


Nápověda se zobrazí: kurzor v textovém poli + klávesa F1
Účel

Tato norma stanoví povinnosti řidičů autobusů JPA a zaměstnanců JSVA, kteří řídí autobusy (dále řidič autobusu) při provádění denní kontroly a ošetření autobusu.

Denní kontrolu a ošetření autobusu provádí řidič autobusu. DK zálohových autobusů před jízdou (výměna před výjezdem i výměna na trati) a DK a ošetření vyměněného autobusu po jízdě provádí příslušný zaměstnanec střediska Příprava vozidel JSVA.
Obsah

11
Zkratky a definice


22
DK před jízdou


23
DK v průběhu služby


34
DK a ošetření autobusu po jízdě


45
Pravidla pro předání a převzetí autobusu


45.1
Kniha ZL


45.2
Vyplňování ZL


46
Závěrečné ustanovení


5Příloha č. 1


6Příloha č. 2


8Příloha č. 3




1 Zkratky a definice

DK
denní kontrola

IAD
individuální automobilová doprava
OIS
odbavovací a informační systém

ZL
zakázkový list

ZPA
záznam o provozu autobusu
JPA
jednotka Provoz Autobusy

JSVA
jednotka Správa vozidel a Autobusů
PREMID
palubní elektronická jednotka
2 DK před jízdou

Řidič autobusu před jízdou provede kontrolu:

· dokladů: osvědčení o registraci, doklad o pojištění, tankovací karta vozu, kniha zakázkových listů,

· čistoty a stavu interiéru vozu, úplnosti a neporušenosti vybavení a zařízení pohledem

· vnitřního a vnějšího osvětlení vozu

· vnějšího stavu karosérie

· stavu pneumatik pohledem a poklepem 

· stavu a upevnění disků 
· indikátorů dotažení kol – pokud je jimi vozidlo vybaveno
· pohledem a poslechem únik vzduchu a provozních kapalin,

· funkce dveří včetně signalizace, zajištění ovladačů nouzového otevírání dveří (plomby nebo zasklení) u autobusů, které jsou těmito ovladači vybaveny,

· správné funkce agregátů, přístrojů a množství provozních kapalin včetně paliva pohledem na palubní desku,
· správné funkce komponentů OIS včetně kontroly tisku označovačů pomocí kontrolních jízdenek, které musí mít u sebe po celý výkon služby (označené kontrolní jízdenky při kontrole funkčnosti označovačů předá střídajícímu řidiči)
· správné funkce palubní elektronické jednotky PREMID (viz příloha č. 3), pokud je tímto zařízením autobus vybaven.
Před výjezdem ponechávat motor v chodu pouze po dobu nezbytnou k dosažení provozního tlaku vzduchu, a to výhradně za přítomnosti řidiče.
Zjistí-li řidič autobusu před výjezdem závadu, která činí autobus nezpůsobilým provozu (viz přílohy č. 1 a 2), nebo závadu, která může v případě vyjetí ohrozit bezpečnost nebo na autobuse způsobit škodu, požádá pověřeného zaměstnance střediska Přípravy vozidel provozu JSVA (dále garážmistr) o přidělení jiného autobusu. Přidělení jiného autobusu potvrdí garážmistr do ZPA. Zjistí-li řidič autobusu před výjezdem závadu nesplňující výše uvedená kritéria, zaznamená ji neprodleně do ZL a pokračuje ve výkonu služby.
3 DK v průběhu služby

Řidič autobusu v průběhu jízdy a v době přerušení řízení na konečné zastávce, mimo dobu stanovenou pro oddech a jídlo nebo bezpečnostní přestávku, provádí kontroly stavu autobusu se zaměřením zejména na:

· funkce kontrolních přístrojů, vnějšího a vnitřního osvětlení vozu, ovládacích zařízení, zejména brzd a řízení,

· zajištění ovladačů nouzového otevírání dveří (plomby nebo zasklení) u autobusů, které jsou těmito ovladači vybaveny,

· motor, hnací a hnané zařízení (funkce, neobvyklý hluk, vibrace),

· teplotu chladicí kapaliny a teplotu oleje v automatické převodovce typ ZF
· množství provozních kapalin na přístrojích, vodoznacích a pohledem,

· únik provozních kapalin a vzduchu (poslechem, pohledem),

· stav pneumatik pohledem a poklepem, teplotu ráfků (sálavé teplo, zápach)

· stav a upevnění disků kol 
· stav indikátorů dotažení kol – pokud je jimi vozidlo vybaveno
· upevnění a stav sedadel, zadržovacích tyčí a madel, podlahových a schodových lišt a podlahových vík, bezpečnostních kladívek

· úplnost krytů pod motorem pohledem

· čistotu interiéru, včetně odstranění hrubých nečistot (papíry, plechovky apod.) a provozního znečištění, které je sám schopen odstranit. Jestliže řidič zjistí jiné znečištění interiéru, které nemůže sám odstranit dostupnými prostředky, je povinen zapsat závadu do ZL a po zatažení závadu ohlásit na pracovišti denního ošetření,
· správnou funkci OIS
· správnou funkci palubní elektronické jednotky PREMID (viz příloha č. 3), pokud je tímto zařízením autobus vybaven.
Před vypnutím ponechat motor v chodu při volnoběžných otáčkách po dobu dvou minut (důvodem je chlazení turbodmychadla).
Důsledně vypínat motor při stání na konečných a manipulačních zastávkách, pokud není provozní normou nebo služebním příkazem stanoveno jinak.
Řidič autobusu je povinen neprodleně nahlásit na dispečink JPA čas začátku každého prostoje, a řídí se pokyny dispečinku JPA. Po napojení na linku podle příkazu dispečinku JPA nahlásí řidič ukončení prostoje. Řidič je povinen prostoje ihned zapisovat do Záznamu o provozu autobusů.

Obdobně se postupuje při hlášení pozdního výjezdu z garáže, při dodatečném vypravování vozu na linku a při výměně vozu na trati.

Zjistí-li řidič autobusu v průběhu služby závadu, která činí autobus nezpůsobilým provozu (viz přílohy č. 1 a 2), závažné znečištění interiéru nebo závadu, která může v případě další jízdy ohrozit bezpečnost nebo na autobusu způsobit škodu, požádá dispečink JPA o výměnu autobusu. Zjistí-li řidič autobusu méně závažnou závadu nesplňující výše uvedená kritéria, zaznamená ji neprodleně do ZL a pokračuje ve výkonu služby.
4 DK a ošetření autobusu po jízdě

Řidič autobusu před odstavením autobusu provádí tyto úkony 
· doplnění paliva – v odůvodněných případech může výjimku povolit schvalovatel tohoto pokynu, 

· při poklesu zásoby pod 50%, doplnění AdBlue do autobusů, které jeho použití vyžadují,

· doplnění kapaliny v ostřikovačích,
· doplnění vody do nádržky odpařovací klimatizace v letním období, je-li jí autobus vybaven,
· kontrolu výšky hladiny chladicí kapaliny, motorového oleje, oleje v hydrookruzích a brzdové kapaliny na přístrojích, vodoznacích a pohledem. Doplnění těchto kapalin požaduje řidič autobusu na ZL. Pro kontrolu množství chladicí kapaliny lze použít kontrolku na palubní desce,
· kontrola stavu řemenů v motorovém prostoru,
· odkalení vzduchojemů,

· kontrolu zajištění ovladačů nouzového otevírání dveří (plomby nebo zasklení) u autobusů, které jsou těmito ovladači vybaveny,

· kontrolu upevnění a stavu sedadel, zadržovacích tyčí a madel, podlahových a schodových lišt a podlahových vík,
· kontrolu stavu pneumatik pohledem a poklepem,

· kontrolu stavu a upevnění disků kol, 
· kontrolu indikátorů dotažení kol  – pokud je jimi vozidlo vybaveno,

· kontrolu úplnosti a stavu laminátových krytů pod motorem a před řidičem autobusu pohledem,

· mytí exteriéru (dle potřeby při každém odstavení autobusu). Řidič autobusu je povinen před vjezdem do mycího rámu uzavřít dveře, větrací poklopy a okna, sklopit případně demontovat zpětná zrcátka, 

· dle stanovených pravidel střediska Přípravy vozidel přistaví řidiči autobus na vysávání interiéru (přistavení si nechá řidič potvrdit do ZPA),

· dle stanovených pravidel střediska Přípravy vozidel přistaví řidiči autobus na pravidelnou prohlídku. Přistavení autobusu si řidič nechá potvrdit do ZPA. Autobus odstavuje podle pokynů tohoto pracoviště.

· čistotu interiéru, včetně odstranění hrubých nečistot (papíry, plechovky apod.) a provozního znečištění, které je schopen sám odstranit, 
· odstavení vozidla na určené místo,

· uzavření oken, poklopů a dveří.

Jestliže řidič zjistí jiné znečištění interiéru, které nemůže sám odstranit dostupnými prostředky, je povinen zapsat závadu do ZL a závadu ohlásit na pracovišti denního ošetření.
Řidič autobusu odstavující autobus je povinen uvést do zakázkového listu správně a úplně:

· všechny zjištěné závady autobusu,

· závady vybavení autobusu a jeho úplnosti,

· požadavky na doplnění provozních kapalin mimo kapaliny do ostřikovačů a vody do klimatizace,
· použití výstražné vesty,

· konečný stav ujetých kilometrů, zobrazených na tachometru.
Pokud řidič během služby zjistí závadu, požaduje doplnění některé provozní kapaliny, nebo během služby použil výstražnou vestu, zajíždí s autobusem na pracoviště Příjem oprav a odevzdává zde ZL. Autobus odstavuje podle pokynů tohoto pracoviště. Pracoviště "Příjem oprav" potvrdí převzetí zakázkového listu svým razítkem do příslušné části rubriky č. V v ZPA 100.

Pokud řidič neshledá žádné závady, potvrdí odstavení autobusu bez zjevných závad svým podpisem v příslušné části rubriky č. IV v ZPA.

Pokud řidič při zátahu neodevzdal ZL s uvedenými závadami, autobus se považuje za způsobilý k dalšímu použití.
5 Pravidla pro předání a převzetí autobusu

5.1 Kniha ZL

Pro předání a převzetí autobusu mezi garáží JPA a provozem JSVA slouží kniha ZL, která je uložena v každém autobusu.

Vrchní garážmistr odpovídá za vybavení každého autobusu knihou ZL schváleného typu. 

Před výjezdem řidič autobusu zkontroluje, zda je autobus knihou ZL vybaven. Pokud kniha ZL chybí, hlásí řidič autobusu tuto skutečnost ihned směnovému garážmistrovi a ten ji doplní.

5.2 Vyplňování ZL

Tato norma řeší vyplňování pouze té části ZL, která souvisí s převzetím autobusu mezi garáží JPA a provozem JSVA. Úplný návod na vyplňování ZL je uveden v normě „Evidence oprav a údržby autobusů“.
Kopie ZL zůstávají v knize ZL ve vozidle a nesmí být vyjímány.

Každý uživatel ZL je povinen komunikovat s druhou stranou slušnou a věcnou formou.
5.2.1 Řidič

Řidič autobusu vyplňuje ZL způsobem uvedeným v jednotlivých odstavcích bodu 2 až 4 této normy ve dvou vyhotoveních (originál + kopie).

5.2.2 Garážmistr

Garážmistr svým podpisem ve střední části přední strany ZL potvrzuje převzetí vozidla i formální správnost vyplnění ZL. 

5.2.3 Středisko oprav vozidel

Pověřený zaměstnanec střediska oprav vozidel provozu JSVA (četař nebo jeho zástupce), který má autobus přidělen do opravy, do kopie ZL ve vozidle zaznamená v případě neprovedené opravy: do sloupce A červený křížek, do sloupce B nebo na jiné volné místo důvod neodstranění závady. Záznam musí obsahovat kódové označení čety a podpis.

6 Závěrečné ustanovení

Vedoucí zaměstnanci JPA a JSVA, zabezpečí prokazatelné seznámení všech provozních zaměstnanců s touto normou 

Součástí této normy jsou přílohy: 

č. 1
„Nezpůsobilost autobusů k provozu – technická část“

č. 2
„Nezpůsobilost autobusů k provozu – OIS
č. 3
„Podmínky zajišťování provozu na zpoplatněných komunikacích“
Žlutým podbarvením jsou zvýrazněny změny proti rušené verzi pokynu 31-2010-05.
Datum schválení: 14. 3. 2013
Václav Jelínek v. r.
Jan Lebeda v. r.
vedoucí jednotky Provoz Autobusy
vedoucí jednotky Správa vozidel a Autobusů
Příloha č. 1
Nezpůsobilost autobusů k provozu –  výtah z technické části

Závady na vozidle, které ohrožují bezpečnost provozu na pozemních komunikacích

A) Dle § 36 vyhlášky MDS č. 341/2002 Sb.

(1)
Jsou-li na vozidle závady, které ohrožují bezpečnost provozu na pozemních komunikacích, nesmí být vozidlo užito v provozu na pozemních komunikacích, s výjimkou nouzového dojetí.

(2)
Závadou podle bodu 1 této přílohy v osvětlení vozidla je vždy,

a)
nesvítí-li potkávací nebo brzdové nebo zadní obrysové světlo alespoň na straně přivrácené do středu vozovky,

b)
nelze-li přepnout dálková světla na potkávací,

c)
způsobují-li světlomety oslnění,

(3)
Závadou podle bodu 1 této přílohy v zasklení vozidla je vždy

a)
prasklé nebo poškozené čelní sklo ve stírané ploše o velikosti větší než 20 mm,

(5)
Závadou podle bodu 1 této přílohy na karoserii vozidla nebo na jeho podvozku je vždy poškození nebo deformace karoserie nebo podvozku, včetně řízení a brzd, které může bezprostředně ohrozit bezpečnost provozu na pozemních komunikacích.

(6)
Závadou podle bodu 1 této přílohy, která má vliv na znečišťování životního prostředí, je vždy zjevné unikání paliva, oleje nebo mazacích tuků.

(7)
Závadou podle bodu 1 této přílohy na pneumatikách vozidla je vždy,

b)
obnažuje-li trhlina nebo poškození pláště pneumatiky na jejím vnějším obvodu (oblast koruny, ramene, boku a patky) kostru pneumatiky nebo ji narušují,

(10)
jsou-li na vozidle závady na brzdovém systému, které znemožňují nebo by mohly znemožnit účinně zastavit vozidlo (například prasklé brzdové hadice) nebo hrubé závady na řídicím ústrojí (například zjevné deformace a nadměrné vůle), je vozidlo nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích.

B) Dále je autobus nezpůsobilý k provozu: 

pokud je poškozena nebo chybí plomba nebo skleněný kryt ovladače nouzového otevírání dveří. Šroubovaná koncovka ovladače nouzového otevírání dveří musí být zajištěna vhodným lepidlem tak, aby nebylo možné ji bez porušení plomby vyšroubovat.

Příloha č. 2

Nezpůsobilost autobusů k provozu – OIS

Veškeré závady, které se projeví v systému OIS v průběhu služby na trati, je řidič autobusu povinen oznámit dispečerovi JPA, není-li na místě RDST na dispečink JPA a řídit se vydanými pokyny. Všechny zjištěné závady v OIS zapíše řidič neprodleně po zjištění do ZPA, část IV. Poznámky s uvedením času zjištění závady. Závadu zároveň zapíše včetně popisu do ZL (dle D1/3 §26 odst. 4).
1) Palubní počítač:

· výpadek terminálu palubního počítače (a současně označovačů nebo vnějších panelů) – autobus může pokračovat v jízdě do nejbližší cílové zastávky, pokud je zobrazena na panelech

· výpadek terminálu palubního počítače (bez výpadku označovačů nebo vnějších panelů) autobus může pokračovat v jízdě do doby jeho výměny

2) Hlásič zastávek:

· při poruše hlásiče – řidič autobusu přestane vyhlašovat zastávky a může pokračovat ve výkonu služby do výměny autobusu

· vyhlašování pro nevidomé – řidič autobusu může pokračovat ve výkonu služby do výměny autobusu

3) Elektronické panely:

· jsou-li mimo provoz všechny panely - autobus nemůže pokračovat v jízdě, nutná jeho výměna na trati (ve výjimečných případech – poslední spoj na lince, velká vzdálenost od garáže, apod. lze po odsouhlasení dispečinkem JPA pokračovat ve výkonu služby za podmínky náhradního čitelného označení alespoň čísla linky v přední části autobusu
· při poruše předního panelu – řidič autobusu může pokračovat ve výkonu služby do výměny autobusu

· při poruše bočního panelu – řidič autobusu může pokračovat ve výkonu služby do výměny autobusu

· při poruše 1 boč.panelu na Kb - může autobus pokračovat do ukončení směny

· při poruše zadního panelu – může autobus pokračovat do ukončení směny

· dojde-li k poruše vnitřního panelu – může autobus pokračovat do ukončení směny

4) Zařízení pro výdej jízdenek:

· při poruše nebo zablokování zařízení – řidič pokračuje ve výkonu služby na lince do výměny autobusu 

5) Pořadová čísla

· při ztrátě jednoho nebo obou plastových pořadových čísel – řidič může pokračovat ve výkonu služby do konce směny, přičemž pořadí označí čitelným náhradním způsobem

· při poruše jednoho nebo obou elektronických pořadových čísel – řidič může pokračovat ve výkonu služby do konce směny, přičemž pořadí označí čitelným náhradním způsobem 
6) Označovače jízdenek:

· je-li funkční alespoň polovina označovačů – může autobus pokračovat do ukončení směny (řidič autobusu postupuje dle D 1/3 §25, bod 3)

· je-li mimo provoz více než polovina instalovaných označovačů jízdenek – řidič autobusu může pokračovat ve výkonu služby do výměny autobusu

· v případě, že jsou na jízdence vytištěny chybné údaje - postupuje řidič dle D 1/3 §25, bod 3

7) Zobrazovač času a pásma:

· v případě odchylky do ± 1 minuty

autobus může pokračovat do ukončení směny 

· v případě odchylky nad ± 1 minuty

autobus může pokračovat ve výkonu služby do výměny autobusu 

· v případě výpadku zobrazovaných údajů

autobus může pokračovat ve výkonu služby do výměny autobusu
8) Čtečka karet

při poruše čtečky – řidič pokračuje ve výkonu služby na lince do výměny autobusu 

Výměna autobusu musí být provedena na nejbližším vhodném místě (dopravně i ekonomicky), a to nejpozději do 1 hodiny od zjištění závady, u linek s delší oběžnou dobou než 1 hodina nejpozději do hodnoty oběžné doby. V případě, že nebude možné výměnu v požadované době zabezpečit (silná IAD, překážka na trati, apod), je nutné důvod zapsat do ZPA. 
Příloha č. 3

Podmínky zajišťování provozu na zpoplatněných komunikacích
[image: image2.jpg]N
234X
ex234X= |

ax234X=3¢
0x 234X=%



Na vybraných pozemních komunikacích, které podléhají mýtnému, je od 1. ledna 2007 povolen provoz pouze autobusů, které jsou vybavené funkční palubní elektronickou jednotkou „Premid“. Takto vybavené autobusy mohou být na zpoplatněných úsecích komunikací provozovány pouze v souladu s jízdním řádem, výjimku může povolit dispečink pro jízdy operativní zálohy (OZ), výměnu autobusu na trati a další případné provozní potřeby. V ostatních případech je autobusům PID vjezd na tyto úseky komunikací zakázán. Na zpoplatněné úseky komunikací se nesmí vjíždět ani v případě objíždění překážky na trati. 

Tyto autobusy jsou označeny na pravé přední oblině samolepkou o rozměru 50 x 100 mm, viz uvedený vzor.

Místem pro umístění palubní jednotky „Premid“ je vnitřní dolní okraj čelního skla. Za umístění palubní jednotky „Premid“ je odpovědná jednotka Správa vozidel Autobusy. V průběhu provozu je za její osazení odpovědný řidič.

Před každou jízdou je řidič povinen prověřit:

· Zda v označeném autobusu je palubní jednotka skutečně osazena, případnou závadu ihned ohlásit. 

· V základním nastavení palubní jednotky jsou u Sd autobusů trvale nastaveny 2 nápravy, v případě, že při kontrole zařízení je signalizován jiný počet, řidič počet náprav přenastaví.

· Změna nastavení počtu náprav se provádí stiskem tlačítka na palubní jednotce „Premid“ po dobu delší než 2 sekundy. Stisk se opakuje, dokud není nastaven správný počet náprav potvrzený krátkým zablikáním příslušného ukazatele (2; 3; 4). 

· Za správně nastavený počet náprav při užití zpoplatněné komunikace je zodpovědný řidič vozidla.

· Kontrola stavu palubní jednotky se provádí též při střídání řidičů na trati.
Správnou funkci palubní jednotky „Premid“ je řidič ze zákona povinen ověřit před každým vjezdem na zpoplatněnou komunikaci. Palubní jednotka po krátkém stisknutí tlačítka (kratší než 2 sekundy) opticky signalizuje stav její funkce a to následovně:

· [image: image3.jpg]1:»-«
hm'l
ax =%
oxJ) =%



1x zeleně - jednotka „Premid“ je v pořádku

· 2x zeleně - jednotka „Premid“ je v pořádku, ale v režimu předplaceného mýtného je zůstatek na účtu nízký, z nejbližšího vhodného místa je třeba informovat RDST dispečink a řídit se vydanými pokyny,

· 4x zeleně - chyba, ihned je třeba informovat RDST dispečink a řídit se vydanými pokyny,

· nezabliká - chyba, ihned informovat RDST dispečink a řídit se vydanými pokyny.

[image: image4.jpg]50

100




O účtování mýtného je řidič informován akustickým signálem palubní jednotky „Premid“ při každém průjezdu pod mýtnou stanicí a to následovně: 

· 1x pípnutí - mýtná transakce proběhla v pořádku

· 2x pípnutí -mýtná transakce proběhla v pořádku, v režimu předplaceného mýtného je však zůstatek na účtu nízký. Z nejbližšího vhodného místa je třeba informovat RDST dispečink a řídit se vydanými pokyny,

· 4x pípnutí - mýtná transakce neproběhla, ihned je třeba informovat RDST dispečink a řídit se vydanými pokyny,

· bez pípnutí - mýtná transakce neproběhla, ihned je třeba informovat RDST dispečink a řídit se vydanými pokyny.

Ztrátu palubní jednotky hlásí řidič:

a)
na garáži 
ihned směnovému garážmistrovi,

b)
na trati 
ihned na dispečink RDST dispečink a řídí se vydanými pokyny.

Pokud řidič nalezne palubní jednotku „Premid“ na trati informuje dispečink, pokud ji nalezne v areálu garáže, informuje středisko Přípravy provozu. Dispečink, resp. středisko Příprava provozu, návazně zprostředkuje její vrácení na nejbližším distribučním nebo kontaktním místě „premid point“.
POKYN  31-2010-06
               
9 (celkem 9)


